Δίκτυα Υπολογιστών 4/11 10ο

Chapter 4 				Network Layer: Data Plane

Επίπεδο Δικτύου: επισκόπηση
• data plane
• control plane

Υπηρεσίες και πρωτόκολλα επιπέδου Δικτύου

▪ τμήμα επιπέδου μεταφοράς από Η/Υ- αποστολέα σε Η/Υ-παραλήπτη

• αποστολέας: ενθυλακώνει τμήματα σε δεδομενογράμματα, τα περνά στο επίπεδο
Ζεύξεως
• παραλήπτης: παραδίδει τα τμήματα στο πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς

▪ πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου σε κάθε συσκευή Διαδικτύου: Η/Υ, δρομολογητές
▪ δρομολογητής:

• Εξετάζει πεδία κεφαλίδος σε όλα τα δεδομενογράμματα IP που περνούν από
αυτόν
• μετακινεί δεδομενογράμματα από θύρες εισόδου σε θύρες εξόδου για να τα
μεταφέρει κατά μήκος μονοπατιού από- άκρο-σε-άκρο

Δύο λειτουργίες-κλειδιά επίπεδου δικτύου

λειτουργίες επιπέδου δικτύου:

▪ προώθηση: μετακινεί πακέτααπό ζεύξη εισόδου ενός
δρομολογητή στην κατάλληλη
ζεύξη εξόδου του
▪ δρομολόγηση: προσδιορίζει την
διαδρομή που ακολουθούν τα
πακέτα από την αφετηρία στον
προορισμό

• αλγόριθμοι δρομολόγησης

Επίπεδο Δικτύου: data plane, control plane

Control plane ανά δρομολογητή

Ξεχωριστά στοιχεία αλγορίθμου δρομολόγησης σε κάθε έναν και όλους τους δρομολογητές αλληλοεπιδρούν στο control plane

Software-Defined Networking (SDN) control plane

απομακρυσμένος ελεγκτής υπολογίζει, εγκαθιστά πίνακες προώθησης σε δρομολογητές

Μοντέλο υπηρεσίας Δικτύου

Σκέψεις σχετικά με την υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας:
▪ απλότητα μηχανισμού έχει επιτρέψει στο Διαδίκτυο να εγκατασταθεί και υιοθετηθεί ευρέως
▪ αρκετή προμήθεια bandwidth επιτρέπει απόδοση εφαρμογών πραγματικού χρόνου (π.χ., διαδραστική φωνή, βίντεο) να είναι “αρκετά καλές” για “το περισσότερο χρονικό διάστημα”
▪ αντιγραμμένες, κατανεμημένες υπηρεσίες επιπέδου εφαρμογών (datacenters, δίκτυα διανομής περιεχομένου - CDN) συνδεόμενες κοντά στα δίκτυα των πελατών, επιτρέπουν στην παροχή υπηρεσιών από πολλαπλές τοποθεσίες
▪ βοηθά στον έλεγχο συμφόρησης “ελαστικών” υπηρεσιών

Είναι δύσκολο να πει κανείς κάτι εναντίον της επιτυχίας του μοντέλου υπηρεσίας βέλτιστης προσπάθειας

διαχείριση buffer, scheduling

Αναμονή σε ουρά στην θύρα εξόδου

▪ buffering όταν ο ρυθμός άφιξης μέσω μεταγωγής υπερβαίνει ταχύτητα γραμμής εξόδου

▪ αναμονή σε ουρά (καθυστέρηση) και απώλειες εξ αιτίας υπερχείλισης buffer στην θύρα εξόδου!

Διαχείριση buffer

διαχείριση buffer:
▪ απόρριψη: ποιο πακέτο να προσθέσουν, απορρίψουν όταν buffers γεμάτοι

• tail drop: απόρριψη αφικνούμενου πακέτου

• priority: απόρριψη/αφαίρεση σε βάση

προτεραιότητας τερματισμός γραμμής

πρωτόκολλο επιπέδου ζεύξεως (αποστολή) υλικό

μεταγωγής datagram buffer queueing scheduling
▪ μαρκάρισμα: ποια πακέτα να μαρκαριστούν για
σηματοδότηση συμφόρησης (ECN, RED)

Χρονοπρογραμματισμός πακέτων: FCFS

Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: προτεραιότητα

Χρονοπρογραμματισμός προτεραιότητας:
▪ Αφικνούμενη κυκλοφορία ταξινομείται, τοποθετείται σε (χωριστή) ουρά κατά κλάση

• οπιαδήποτε πεδία κεφαλίδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταξινόμηση

▪ στείλε πακέτο από ουρά μεγίστης προτεραιότητας που
έχει εκταμιευμένα πακέτα

• FCFS μέσα σε κάθε κλάση προτεραιότητας

Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: κυκλική επαναφορά

Χρονοπρογραμματισμός Κυκλικής Επαναφοράς (Round Robin – RR): 
▪ αφικνούμενη κυκλοφορία ταξινομείται, τοποθετείται σε
(χωριστή) ουρά κατά κλάση

• οιαδήποτε πεδία κεφαλίδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταξινόμηση

▪ εξυπηρέτης σαρώνει κυκλικά, κατ’ επανάληψη ουρές κλάσεων, αποστέλλοντας με την σειρά ένα πλήρες πακέτο από κάθε κλάση (εάν διαθέσιμο)

Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: weighted fair queueing

Weighted Fair Queuing (WFQ):
▪ γενικευμένη Round Robin

▪ κάθε κλάση, i, έχει βάρος, wi, και λαμβάνει σταθμισμένο ποσό υπηρεσίας σε κάθε κύκλο:

▪ εγγύηση ελαχίστου bandwidth (ανά κλάση κυκλοφορίας)

Αρχές στην Πράξη: Ουδετερότητα Δικτύου

Τι είναι ουδετερότητα δικτύου;
▪ τεχνικές: πώς πάροχος να μοιράσει/αναθέσει τους πόρους του

• χρονοπρογραμματισμός πακέτων, διαχείριση buffer είναι οι μηχανισμοί
▪ κοινωνικές, οικονομικές αρχές

• προστασία ελευθερίας του λόγου

• ενθάρρυνση επινοητικότητας, ανταγωνισμού

▪ επιβολή νομικών κανόνων και πολιτικών

Διάφορες χώρες έχουν διαφορετική “αντίληψη” της ουδετερότητας δικτύου

(ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΚΑ)

Η US FCC του 2015 Διάταγμα για την Προστασία και Προώθηση ενός Ανοικτού Διαδικτύου: τρείς “σαφείς” κανόνες:
▪ no blocking … “δεν θα μπλοκάρετε νόμιμο περιεχόμενο, εφαρμογές, υπηρεσίες, ή μη επιβλαβείς συσκευές, υποκειμένων σε λογική δικτυακή διαχείριση.”
▪ no throttling … “δεν θα εμποδίσετε ή υποβαθμίσετε νόμιμη κυκλοφορίαΔιαδικτύου στην βάση περιεχομένου του Διαδικτύου, εφαρμογής, ή υπηρεσίας, ή χρήσης μη-επιβλαβούς συσκευής, υποκειμένων σε λογική δικτυακή διαχείριση.”
▪ no paid prioritization. … “δεν θα εμπλακείτε σε προτεραιοποίηση υπό πληρωμή”

ISP: υπηρεσία τηλεπικοινωνιών ή πληροφοριών;

Ένας πάροχος είναι μία “τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία” ή πάροχος μίας “πληροφορικής υπηρεσίας”;
▪ η απάντηση έχει πράγματι σημασία από κανονιστική σκοπιά!

US Telecommunication Act 1934 και 1996:
• Title II: επιβάλλει “καθήκοντα συνηθισμένων φορέων” σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: λογικές χρεώσεις, μη-διάκριση και απαιτεί ρύθμιση (regulation)
• Title I: εφαρμόζεται σε πληροφορικές υπηρεσίες:

• μη ύπαρξη υποχρεώσεων για συνηθισμένους φορείς (δεν υπόκεινται σε κανόνες)

• αλλά παραχωρεί στην FCC εξουσία “… όπως αυτή καταστεί αναγκαία κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της”4

IP: το Internet Protocol
• μορφή δεδομενογράμματος
• διευθυνσιοδότηση
• network address translation
• IPv6

Επίπεδο Δικτύου: Διαδίκτυο

λειτουργίες επιπέδου δικτύου σε Η/Υ, δρομολογητές:

Μορφή δεδομενογράμματος IP

Διευθυνσιοδότηση IP: εισαγωγή

▪ διεύθυνση IP: αναγνωριστικό32-bit για κάθε σχετιζόμενη διεπαφή Η/Υ, δρομολογητή
▪ διεπαφή: σύνδεση μεταξύ Η/Υ/δρομολογητή και φυσικής ζεύξης

• οι δρομολογητές τυπικά έχουν πολλαπλές διεπαφές

• Η/Υ τυπικά έχει μία ή δύο διεπαφές (π.χ., ενσύρματο Ethernet, ασύρματο 802.11)

Υποδίκτυα

▪ Τι είναι ένα υποδίκτυο;

• διεπαφές συσκευής που μπορούν να εφάπτονται φυσικά το ένα το άλλο χωρίς να διέρχονται από μεσολαβούντα δρομολογητή

▪ δνσεις IP έχουν δομή:

• τμήμα υποδικτύου: συσκευές μέσα στο ίδιο υποδίκτυο έχουν κοινά bit υψηλού βάρους (πιο σημαντικά)
• τμήμα Η/Υ: υπόλοιπα bits χαμηλού
βάρους (λιγότερα σημαντικά)

Συνταγή για ορισμό υποδικτύων:
▪ αποσυνδέστε κάθε διεπαφή από τον Η/Υ ή δρομολογητή της, δημιουργώντας νησίδες απομονωμένων δικτύων
▪ κάθε απομονωμένο δίκτυο καλείται υποδίκτυο

▪ πού είναι τα υποδίκτυα;
▪ τι είναι αυτές οι δνσεις υποδικτύου /24;

Διευθυνσιοδότηση IP: CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing (προφέρεται “σάϊντερ”)
• μέρος υποδικτύου οιουδήποτε μήκους μίας δνσης
• μορφή δνσης: a.b.c.d/x, όπου x είναι # bits στο μέρος
υποδικτύου της δνσης

Δνσεις IP: πώς παίρνουμε μία τέτοια;

Στην πραγματικότητα αυτό είναι δύο ερωτήσεις:
1. Ε: Πώς ένας Η/Υ παίρνει δνση IP μέσα από το δίκτυό του (μέρος Η/Υ της δνσης);
2. Ε: Πώς ένα δίκτυο παίρνει δνση IP για το εαυτό του (μέρος υποδικτύου μίας δνσης);

Πώς ένας Η/Υ παίρνει δνση IP;

▪ hard-coded (στατικά) από διαχειριστή συστήματος στο αρχείο ρυθμίσεών του (π.χ., /etc/rc.config στο UNIX)
▪ DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: πάρε δνση δυναμικά από έναν εξυπηρέτη

• “plug-and-play”