Δίκτυα Υπολογιστών 18/12 12ο

Chapter 5 Network Layer: Control Plane

Control Plane επιπέδου Δικτύου: οι στόχοι μας

- instantiation, υλοποίηση στο Διαδίκτυο:

  - OSPF, BGP

  - Ελεγκτές OpenFlow, ODL και
ONOS

  - Internet Control Message
Protocol: ICMP

  - SNMP, YANG/NETCONF

κατανόηση αρχών πίσω
από το control plane δικτύου:

  - παραδοσιακοί αλγόριθμοι
δρομολογήσεως

  - ελεγκτές SDN

  - διαχείριση δικτύου,
διευθέτηση

Επίπεδο Δικτύου: “control plane” roadmap

- εισαγωγή

Λειτουργίες επιπέδου Δικτύου

▪ προώθηση: μετακίνηση πακέτων από είσοδο δρομολογητή σε κατάλληλη έξοδό του
data plane
▪ δρομολόγηση: προσδιορισμός διαδρομής που ακολουθούν τα πακέτα από την αφετηρία στον προορισμό

control plane

Δύο προσεγγίσεις για δόμηση του control plane δικτύου:
▪ έλεγχος ανά-δρομολογητή (παραδοσιακή)
▪ λογικά κεντρικοποιημένος έλεγχος (software defined networking - SDN)

Control plane ανά δρομολογητή

Ξεχωριστά στοιχεία αλγορίθμου δρομολόγησης σε κάθε έναν δρομολογητή (και όλους) αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους στο control plane

Software-Defined Networking (SDN) control plane

Απομακρυσμένος ελεγκτής υπολογίζει, εγκαθιστά πίνακες προώθησης σε δρομολογητές

▪ πρωτόκολλα δρομολόγησης
▪ link state
▪ distance vector

Πρωτόκολλα δρομολόγησης

Στόχος πρωτοκόλλων δρομολόγησης:
προσδιορισμός “καλών” μονοπατιών
(ισοδύναμα διαδρομών), από Η/Υ-
αποστολείς προς Η/Υ-παραλήπτη, μέσω
δικτύου δρομολογητών
▪ διαδρομή: ακολουθία από δρομολογητές
που διασχίζουν τα πακέτα από δεδομένο
αρχικό Η/Υ-αφετηρία προς τελικό Η/Υ-
προορισμό
▪ “καλά”: ελαχίστου “κόστους”, “τα πιο
γρήγορα”, “με την ελάχιστη συμφόρηση”
▪ δρομολόγηση: μία από τις “κορυφαίες 10”
προκλήσεις δικτύωσης!

Αφαίρεση μέσω γραφήματος: κόστη ζεύξεων

Ταξινόμηση αλγορίθμων δρομολόγησης

Αλγόριθμος δρομολόγησης link-state του Dijkstra

Αλγόριθμος του Dijkstra: παράδειγμα

Αλγόριθμος του Dijkstra: άλλο παράδειγμα

Αλγόριθμος του Dijkstra: συζήτηση

πολυπλοκότητα αλγορίθμου: n κόμβοι
▪ κάθε μία από n επαναλήψεις: χρειάζεται να ελέγξει όλους τους κόμβους, w, ∉ N
▪ n(n+1)/2 συγκρίσεις: πολυπλοκότητα O(n2)
▪ πιο αποδοτικές υλοποιήσεις δυνατές: O(n logn)
πολυπλοκότητα μηνυμάτων:
▪ κάθε δρομολογητής πρέπει να εκπέμπει την πληροφορία κατάστασης ζεύξεών του προς n
άλλους δρομολογητές
▪ αποδοτικοί (και ενδιαφέροντες!) αλγόριθμοι εκπομπής: O(n) διασχίσεις ζεύξεων για να
διαχύσει ένα μήνυμα εκπομπής από μία προέλευση
▪ κάθε μήνυμα ενός δρομολογητή διασχίζει O(n) ζεύξεις: συνολική πολυπλοκότητα μηνυμάτων: O(n2)

Αλγόριθμος του Dijkstra: ταλαντώσεις δυνατές

▪ όταν κόστη ζεύξεως εξαρτώνται από όγκο μεταφερόμενης κυκλοφορίας, ταλαντώσεις διαδρομών δυνατές

▪ σενάριο-παράδειγμα:

• δρομολόγηση προς προορισμό a, κυκλοφορία εισέρχεται στα d, c, e με ρυθμούς 1, e (<1), 1
• κόστη ζεύξεως είναι κατευθυντικά και εξαρτώμενα από όγκο (κυκλοφορίας)

Αλγόριθμος Distance Vector

Παράδειγμα Bellman-Ford

Αλγόριθμος Distance Vector

Βασικη ιδέα:

- από καιρό σε καιρό, κάθε κόμβος στέλνει την δική του εκτίμηση distance vectorστους γείτονες

- όταν x λάβει νέα εκτίμηση DV από οποιόδηποτε γείτονα, ενημέρωνει το δικό του DV  χρησιμοποιώντας την εξίσωση B-F:

- υπό ελάσσονες, φυσιολογικές συνθήκες, η εκτίμηση Dx(y) συγκλίνει στο πραγματικό ελάχιστο κόστος dx(y)

Distance Vector: παράδειγμα

Παράδειγμα Distance Vector: επανάληψη

…. και ούτω καθ’ εξής

Στην συνέχεια ας ρίξουμε μία ματιά στους επαναληπτικούς υπολογισμούς στους κόμβους

Distance vector: διάχυση πληροφοριών κατάστασης

Distance vector: μεταβολές κόστους ζεύξεως

Σύγκριση των αλγορίθμων LS και DV

δρομολόγηση intra-AS στο
Διαδίκτυο: OSPF

Κάνοντας την δρομολόγηση κλιμακώσιμη

Προσέγγιση του Διαδικτύου προς κλιμακώσιμη δρομολόγηση

Συνάρθροιση δρομολογητών σε περιοχές γνωστές ως «αυτόνομα συστήματα» (AS)(δλδ. «τομείς»)

intra-AS (δλδ. “intra-domain”):
δρομολόγηση μεταξύ δρομολογητών μέσα στο ίδιο AS (“δίκτυο”)
▪ όλοι οι δρομολογητές μέσα στο AS πρέπει να τρέχουν το ίδιο πρωτόκολλο intra-domain
▪ δρομολογητές σε διαφορετικά AS μπορούν να τρέχουν διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγησης intra-domain
▪ δρομολογητής gateway: στο “άκρο” του δικού του AS, έχει ζεύξη(εις) προς δρομολογητή(ές) άλλων AS

inter-AS (δλδ. “inter-domain”): δρομολόγηση μεταξύ AS
▪ gateways εκτελούν δρομολόγηση inter-domain (καθώς και δρομολόγηση intra-domain)

Διασυνδεδεμένα AS

Δρομολόγηση Inter-AS: ένας ρόλος σε προώθηση intradomain

Δρομολόγηση Inter-AS: δρομολόγηση μέσω ενός AS

πιο συνηθισμένα πρωτόκολλα δρομολόγησης intra-AS:
▪ RIP: Routing Information Protocol [RFC 1723]

• κλασσικό DV: DVs ανταλλάσσονται κάθε 30 secs
• δεν χρησιμοποιείται πλέον ευρέως

▪ EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

• βασισμένο σε DV
• πρώην Cisco-proprietary για δεκαετίες (κατέστη ανοικτό το 2013 [RFC 7868])

▪ OSPF: Open Shortest Path First [RFC 2328]

• δρομολόγηση link-state
• πρωτόκολλο IS-IS (πρότυπο ISO, όχι πρότυπο RFC) ουσιαστικά ίδιο με OSPF

Δρομολόγηση OSPF (Open Shortest Path First)

▪ “ανοικτό”: δημοσίως διαθέσιμο
▪ κλασσικό link-state

• κάθε δρομολογητής πλημμυρίζει με διαφημίσεις OSPF link-state (άμεσα επάνω από IP αντί να χρησιμοποιεί TCP/UDP) προς όλους τους άλλους δρομολογητές μέσα σε ολόκληρο το AS
• πολλαπλές μετρικές για κόστη ζεύξεων δυνατές: bandwidth, καθυστέρηση
• κάθε δρομολογητής έχει την πλήρη τοπολογία, χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Dijkstra για να υπολογίσει πίνακα προώθησης

▪ ασφάλεια: όλα τα μηνύματα OSPF αυθεντικοποιούνται (προς αποφυγή κακόβουλης εισβολής)

Ιεραρχικό OSPF

▪ ιεραρχία δύο επιπέδων: τοπική περιοχή, ραχοκοκαλιά (backbone)

• διαφημίσεις link-state πλημμυρίζουν μόνον την περιοχή, ή το backbone
• κάθε κόμβος έχει λεπτομερή τοπολογία της περιοχής. Γνωρίζει μόνον την κατεύθυνση για να φθάσει σε άλλους προορισμούς

Internet Control Message Protocol

ICMP: internet control message protocol

Traceroute και ICMP

Πρόσθετες διαφάνειες Κεφαλαίου 5

Distance vector: ένα άλλο παράδειγμα