Δίκτυα Υπολογιστών 30/10 5ο

Άλλα μηνύματα αιτήματος HTTP

HEAD method:
▪ ζητά τις κεφαλίδες (μόνον) που θα επιστρέφονταν εάν το συγκεκριμένο URL είχε ζητηθεί με μία μέθοδο HTTP GET

PUT method:
▪ ανεβάζει νέο αρχείο (αντικείμενο) στον εξυπηρέτη
▪ αντικαθιστά πλήρως το αρχείο που υπάρχει στο καθορισθέν URL με το περιεχόμενο του σώματος του μηνύματος αιτήματος POST HTTP

POST method:
▪ ιστοσελίδα συνήθως περιλαμβάνει φόρμα εισόδου

▪ είσοδος χρήστη αποστέλλεται από πελάτη σε

εξυπηρέτη στο σώμαμηνύματος αιτήματος HTTP POST

GET method (αποστολή δεδομένων
προς εξυπηρέτη):

▪ συμπερίληψη δεδομένων χρήστη στοπεδίο URL του

μηνύματος αιτήματος HTTP GET (μετά από χαρακτήρα ‘?’):
www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana

Μήνυμα απόκρισης HTTP

Κωδικοί καταστάσεως απόκρισης HTTP

- ο κωδικός κατάστασης εμφανίζεται στην 1η γραμμή του μηνύματος απόκρισης

εξυπηρέτη-προς-πελάτη.

- μερικοί τέτοιοι κωδικοί:

200 OK
• αίτημα επιτυχές, αιτηθέν αντικείμενο παρακάτω στο μήνυμα αυτό

301 Moved Permanently
• αιτηθέν αντικείμενο μετακινήθηκε, νέα τοποθεσία παρακάτω στο μήνυμα αυτό (στο “Location: <πεδίο>”)
400 Bad Request
• μήνυμα αιτήσεως ακατάληπτο από τον εξυπηρέτη
404 Not Found
• αιτηθέν έγγραφο δεν βρέθηκε σε αυτόν τον εξυπηρέτη
505 HTTP Version Not Supported

Δοκιμάζοντας το HTTP (πλευρά πελάτη)

Τηρώντας κατάσταση χρήστη/εξυπηρέτη: cookies

Θυμηθείτε: η διάδραση HTTP GET/απόκριση είναι stateless

- καμία αντίληψη πολλαπλών ανταλλαγών μηνυμάτων HTTP για να ολοκληρωθεί μία “συναλλαγή” Web

- καμία ανάγκη πελάτη/εξυπηρέτη για παρακολούθηση “κατάστασης” ανταλλαγής πολλαπλών βημάτων

- όλα τα αιτήματα HTTP ανεξάρτητα το κάθε ένα από το άλλο

- καμία ανάγκη πελάτη/εξυπηρέτη να “ανανήψει” από μια εν μέρει αλλά όχι πλήρως ολοκληρωμένη συναλλαγή

Παράδειγμα:
▪ Η Susan χρησιμοποιεί browser στο
laptop, επισκεπτόμενη συγκεκριμένο
site e-commerce για πρώτη φορά
▪ Όταν αρχικά αιτήματα HTTP
φθάνουν στην τοποθεσία, η
τελευταία δημιουργεί:
• μοναδικό ID (“cookie”)
• καταχώρηση για το ID στην back-end
database
• ακόλουθα αιτήματα HTTP απόSusan
προς αυτό το site θα περιέχουν τιμή
cookie ID, επιτρέποντας στο site να
“αναγνωρίσει” την Susan

Κατάσταση χρήστη-εξυπηρέτη: cookies

ιστότοποι και browser πελατών
χρησιμοποιούν cookies για να τηρούν
κάποια κατάσταση μεταξύ συναλλαγών
τέσσερα συστατικά:
1) γραμμή κεφαλίδος cookie του μηνύματος απόκρισης HTTP
2) γραμμή κεφαλίδος cookie στο επόμενο
μήνυμα αιτήματος HTTP
3) αρχείο cookie τηρείται στον Η/Υ
χρήστη, διαχειζόμενο από τον browser
του χρήστη
4) back-end database στον ιστότοπο

Τηρώντας κατάσταση χρήστη/εξυπηρέτη: cookies

cookies HTTP: σχόλια

για τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα cookies:

▪ εξουσιοδότηση
▪ καλάθια αγορών
▪ προτάσεις αγορών
▪ κατάσταση συνόδου χρήστη (Web e-mail)

Πρόκληση: πώς τηρούμε “κατάσταση”;
▪ στα τερματικά σημεία πρωτοκόλλου: τήρηση κατάστασης σε πελάτη/εξυπηρέτη για πολλαπλές συναλλαγές
▪ στα μηνύματα: cookies σε μηνύματα HTTP μεταφέρουν κατάσταση

Web caches

Στόχος: ικανοποίηση αιτημάτων πελάτη χωρίς εμπλοκή εξυπηρέτη
προέλευσης (origin)

▪ χρήστης ρυθμίζει browser να δείχνει προς μία (τοπική) Web cache
▪ browser στέλνει όλα τα αιτήματα HTTP στην cache

• if αντικείμενο στην cache: cache επιστρέφει αντικείμενο στον πελάτη

• else cache ζητά αντικείμενο από εξυπηρέτη προέλευσης, caches ληφθέν αντικείμενο, και μετά
επιστρέφει αντικείμενο στο πελάτη

Web caches (εξυπηρέτες proxy)

Γιατί web caching;

▪ μειώνει χρόνο απόκρισης για
αίτημα πελάτη

•cache πλησιέστερα στον πελάτη
▪ μειώνει κυκλοφορία στην ζεύξη
πρόσβασης ενός ιδρύματος
▪ Διαδίκτυο βρίθει από caches

• καθιστά “φτωχούς” παρόχους
περιεχομένου ικανούς να παραδίδουν
περιεχόμενο πιο αποδοτικά

▪ Μία web cache δρα και ως
πελάτης και ως εξυπηρέτης

• ως εξυπηρέτης για πελάτη που
ζητά κάτι για πρώτη του φορά

• ως πελάτης προς origin server

▪ εξυπηρέτης λέει στην cache για το
επιτρεπόμενο caching του
αντικειμένου στην κεφαλίδα
απόκρισης:

Παράδειγμα caching

Σενάριο:
▪ ρυθμός ζεύξης πρόσβασης: 1,54 Mbps
▪ RTT γειτονικού δρομ/τή - origin server: 2 sec
▪ μέγεθος αντικειμένου web: 100K bits
▪ μέσος ρυθμός αιτημάτων από browsers προς
origin servers: 15/sec
▪ μέσος ρυθμ. δεδ. προς browsers: 1,50 Mbp

πρόβλημα: μεγάλη
αναμονή σε ουρά,
όταν high utilization!

Απόδοση:

▪ access link utilization = 0,97

▪ LAN utilization: 0,0015

▪ καθυστ. από-άκρο-σε-άκρο = Internet delay +access link delay + LAN delay

= 2 sec + λεπτά + μsecs

Επιλογή 1: μίσθωση ταχύτερης ζεύξης πρόσβασης

Σενάριο:
▪ ρυθμός ζεύξης πρόσβασης: 154 Mbps
▪ RTT γειτονικού δρομ/τή - origin server: 2 sec
▪ μέγεθος αντικειμένου web: 100K bits
▪ μέσος ρυθμός αιτημάτων από browsers προς
origin servers: 15/sec
▪ μέσος ρυθμ. δεδ. προς browsers: 1,50 Mbp

Απόδοση:

▪ access link utilization = 0,0097

▪ LAN utilization: 0,0015

▪ καθυστ. από-άκρο-σε-άκρο = Internet delay +access link delay + LAN delay

= 2 sec + msecs+ μsecs

Κόστος: ταχύτερο access link (ακριβό!)

Επιλογή 2: εγκατάσταση μίας web cache

Σενάριο: 
▪ ρυθμός ζεύξης πρόσβασης: 1,54 Mbps
▪ RTT γειτονικού δρομ/τή - origin server: 2 sec
▪ μέγεθος αντικειμένου web: 100K bits
▪ μέσος ρυθμός αιτημάτων από browsers προς
origin servers: 15/sec
▪ μέσος ρυθμ. δεδ. προς browsers: 1,50 Mbp

Κόστος: web cache (φθηνή!)

Απόδοση:

▪ access link utilization = ;

▪ LAN utilization: ;

▪ καθυστ. από-άκρο-σε-άκρο = ;

Υπολογίζοντας access link utilization, καθυστέρηση από-άκρο-σε-άκρο με χρήση cache:

έστω cache hit rate είναι 0,4:
▪ 40% αιτημάτων ικανοποιούνται από cache, με χαμηλή (msec) καθυστέρηση
▪ 60% αιτημάτων ικανοποιούνται σε origin

• ρυθμός δεδομένων προς browsers μέσω access link = 0,6 * 1,50 Mbps = 0,9 Mbps

• access link utilization = 0,9/1,54 = 0,58 άρα χαμηλή (msec) αναμονή σε ουρά στο access link

▪ μέση καθυστέρηση από-άκρο-σε-άκρο : = 0,6 * (καθυστέρηση από origin servers) + 0,4 * (καθυστέρηση όταν cache) = 0,6 (2,01) + 0,4 (~msecs) = ~ 1,2 secs
μέση καθυστέρηση από-άκρο-σε-άκρο < από ζεύξη 154 Mbps (και φθηνότερη!)

Conditional GET
Στόχος: μη στέλνεις αντικείμενο εάν η
cache έχει ενημερωμένη έκδοση
• δεν υπάρχει καθυστέρηση για μετάδοση
αντικειμένου (ή χρήση δικτυακών πόρων)
▪ πελάτης: προσδιόρισε ημερομηνία
αντιγράφου στην cache στο αίτημα HTTP
If-modified-since: <date>
▪ εξυπηρέτης: απόκριση δεν περιέχει
αντικείμενο εάν το αντικείμενο στην
cache είναι ενήμερο χρονικά:
HTTP/1.0 304 Not Modified

HTTP/2

Βασικός στόχος: μείωση καθυστέρησης σε αιτήματα HTTP για πολλαπλά αντικείμενα
HTTP1.1: εισήγαγε πολλαπλά, pipelined GETs μέσω μίας σύνδεσης TCP
▪ εξυπηρέτης αποκρίνεται με-την-σειρά (προγραμματισμός FCFS: firstcome-first-served) σε αιτήματα GET
▪ με FCFS, μικρό αντικείμενο μπορεί να χρειασθεί να περιμένει για μετάδοση (head-of-line (HOL) – κορυφή της γραμμής – blocking) πίσω από μεγάλο(α) αντικείμενο(α)
▪ ανάνηψη από απώλεια (επαναμετάδοση απολεσθέντων τμημάτων TCP) καθυστερεί μετάδοση αντικειμένων
HTTP/2: [RFC 7540, 2015] αυξημένη ευελιξία στον εξυπηρέτη για αποστολή αντικειμένων στον πελάτη:
▪ μέθοδοι, κωδικοί κατάστασης, περισσότερα πεδία κεφαλίδος αμετάβλητα από HTTP 1.1
▪ σειρά μετάδοσης αιτηθέντων αντικειμένων βάσει προτεραιότητας που ορίζεται από τον πελάτη (άρα, όχι κατ΄ ανάγκην FCFS)
▪ push των μη αιτηθέντων αντικείμενων προς τον πελάτη
▪ διαίρεση αντικειμένων σε πλαίσια, προγραμματισμός πλαισίων για άμβλυνση του HOL blocking

HTTP/2: άμβλυνση του HOL blocking

HTTP 1.1: πελάτης αιτείται 1 μεγάλο αντικείμενο (π.χ., αρχείο βίντεο) και
3 μικρότερα αντικείμενα

αντικείμενα παραδίδονται με την σειρά που ζητήθηκαν: O2, O3, O4 περιμένουν πίσω από O1

HTTP/2: αντικείμενα διαιρούνται σε πλαίσια (frames), μετάδοση πλαισίων με διάπλεξη (interleaving)

O2, O3, O4 μεταδίδονται σύντομα, O1 καθυστερεί ελαφρά

Από το HTTP/2 προς το HTTP/3
HTTP/2 μέσω μίας σύνδεσης TCP σημαίνει:
▪ ανάνηψη από απώλεια πακέτων συνεχίζει ακόμα να καθυστερεί όλες τις μεταδόσεις αντικειμένων

• όπως στο HTTP 1.1, οι browsers έχουν κίνητρο να δημιουργούν πολλαπλές παράλληλες συνδέσεις TCP για μείωση καθυστερήσεων και αύξηση συνολικής διαμεταγωγής (throughput)

▪ Καμία ασφάλεια σε συμβατική σύνδεση TCP
▪ HTTP/3: προσθέτει ασφάλεια, έλεγχο σφαλμάτων ανά αντικείμενο και έλεγχο συμφόρησης (με περισσότερο pipelining) μέσω UDP

• περισσότερα για το HTTP/3 στο επίπεδο Μεταφοράς

E-mail, SMTP, IMAP

E-mail

Τρία κύρια συστατικά:
▪ user agents
▪ mail servers
▪ simple mail transfer protocol: SMTP
User Agent
▪ δλδ. “mail reader”
▪ συνθέτει, τροποποιεί, διαβάζειμηνύματα mail
▪ π.χ., Outlook, iPhone mail client
▪ εξερχόμενα, εισερχόμενα μηνύματα αποθηκεύονται στον εξυπηρέτη

E-mail: εξυπηρέτες mail

εξυπηρέτες mail:
▪ mailbox περιέχει εισερχόμενα μηνύματα για τον χρήστη
▪ ουρά μηνυμάτων εξερχομένων (προς αποστολή)
πρωτόκολλο SMTP μεταξύ
εξυπηρετών mail για αποστολή
μηνυμάτων email
▪ πελάτης: στέλνει σε εξυπηρέτη mail
▪ “server”: εξυπηρέτης mail – λήπτης

SMTP RFC (5321)

▪ χρησιμοποιεί TCP για αξιόπιστη μεταφορά email
από πελάτη (εξυπηρέτης mail εκκινεί δημιουργία σύνδεσης) προς εξυπηρέτη, θύρα 25

▪ απ’ ευθείας μεταφορά: αποστέλλων εξυπηρέτης
(ενεργώντας ως πελάτης) προς λαμβάνοντα εξυπηρέτη

▪ τρεις φάσεις στην μεταφορά

• χειραψία (SMTP handshaking (χαιρετισμός))
• μεταφορά μηνυμάτων SMTP
• κλείσιμο SMTP

▪ διάδραση τύπου εντολή/απόκριση (όπως HTTP)

• εντολές: κείμενο ASCII
• απόκριση: κωδικός κατάστασης και φράση

SMTP: παρατηρήσεις

σύγκριση με HTTP:
▪ HTTP: client pull (δημιουργεί σύνδεση περιοδικά, παίρνει αυτό που θέλει και μετά την κλείνει)
▪ SMTP: client push (δημιουργεί σύνδεση που κρατά ανοικτή διαρκώς, ενώ ο server στέλνει ό,τι νεότερο έχει)
▪ αμφότερα έχουν διάδραση τύπου εντολή/ απόκριση σε ASCII, κωδικούς κατάστασης
▪ HTTP: κάθε αντικείμενο ενθυλακώνεται στο δικό του μήνυμα απόκρισης
▪ SMTP: αποστέλλονται πολλαπλά αντικείμενα σε μήνυμα με πολλαπλά μέρη

▪ το SMTP χρησιμοποιεί persistent (επίμονες/παραμένουσες) συνδέσεις
▪ το SMTP απαιτεί το μήνυμα (κεφαλίδα & σώμα) να είναι σε ASCII 7-bit
▪ ο εξυπηρέτης SMTP χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες <CRLF> <CRLF> για να προσδιορίσει το τέλος του μηνύματος (οπτικά κενή γραμμή)

Μορφή μηνύματος mail

- SMTP: πρωτόκολλο για ανταλλαγή μηνυμάτων email, ορισμένο στο RFC 5321

(όπως RFC 7231 ορίζει το HTTP)

- RFC 2822 ορίζει το συντακτικό για τα ίδια τα μηνύματα e-mail (όπως το

- HTML ορίζει το συντακτικό για έγγραφα web)

Ανακτώντας email: πρωτόκολλα πρόσβασης mail

▪ SMTP: παράδοση/αποθήκευση στον εξυπηρέτη του παραλήπτη
▪ πρωτόκολλο πρόσβασης mail: ανάκτηση από εξυπηρέτη

• IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 3501]: μηνύματα αποθηκεύονται στον
εξυπηρέτη, IMAP παρέχει ανάκτηση, διαγραφή, φακέλους αποθηκευμένων
μηνυμάτων στον εξυπηρέτη

▪ HTTP: gmail, Hotmail, Yahoo!Mail, κλπ. παρέχει διεπαφή βασιζόμενη στο web επάνω
από STMP για αποστολή, IMAP (ή POP) για ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Προγραμματισμός socket με UDP και TCP

Προγραμματισμός Socket

στόχος: να μάθετε πώς να δημιουργείτε εφαρμογές πελάτη/εξυπηρέτη που επικοινωνούν μέσω sockets
socket: πόρτα μεταξύ διεργασίας εφαρμογής και πρωτοκόλλου μεταφοράς από-άκρο-σε-άκρο

Δύο τύποι socket για δύο υπηρεσίες μεταφοράς:

▪ UDP: αναξιόπιστο δεδομενόγραμμα

▪ TCP: αξιόπιστο, προσανατολισμένο σε ρεύμα από byte

Παράδειγμα Εφαρμογής:
1. πελάτης διαβάζει μία γραμμή χαρακτήρων (δεδομένα) από το πληκτρολόγιό του και τα αποστέλλει στον εξυπηρέτη
2. εξυπηρέτης λαμβάνει τα δεδομένα και μετατρέπει τους χαρακτήρες σε κεφαλαίους
3. Εξυπηρέτης αποστέλλει τροποποιημένα δεδομένα στον πελάτη
4. πελάτης λαμβάνει τροποποιημένα δεδομένα και εμφανίζει γραμμή στην οθόνη του

Προγραμματισμός Socket με UDP

UDP: καμία “σύνδεση” μεταξύ πελάτη & εξυπηρέτη:
▪ καμία συμφωνία (handshaking) πριν αποστολή δεδομένων
▪ αποστολέας προσαρτά ρητά διεύθυνση IP και #θύρας προορισμού σε κάθε πακέτο
▪ Παραλήπτης εξάγει διεύθυνση IP και #θύρας αποστολέα από το ληφθέν πακέτο
UDP: μεταδοθέντα δεδομένα μπορεί να χαθούν ή να ληφθούν εκτός σειράς
Σκοπιά εφαρμογής:
▪ UDP παρέχει αναξιόπιστη μεταφορά ομάδων byte (“δεδομενογράμματα”) μεταξύ διεργασιών πελάτη και εξυπηρέτη

Διάδραση socket πελάτη/εξυπηρέτη: UDP

Παράδειγμα εφαρμογής: πελάτης UDP

2.AF_INET:εκδοση 4

Παράδειγμα εφαρμογής: εξυπηρέτης UDP

Προγραμματισμός Socket με TCP

πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με εξυπηρέτη
▪ διεργασία εξυπηρέτη πρέπει πρώτα να τρέχει
▪ εξυπηρέτης πρέπει να έχει δημιουργήσει socket (πόρτα) για να καλωσορίζει επαφές από πελάτες
πελάτης έρχεται σε επαφή με εξυπηρέτη μέσω:
▪ δημιουργίας socket TCP, προσδιορίζοντας δνση IP, αριθμό θύρας διεργασίας εξυπηρέτη
▪ όταν πελάτης δημιουργήσει socket: TCP πελάτη εγκαθιστά σύνδεση με TCP εξυπηρέτη

▪ όταν έρχεται σε επαφή με πελάτη, TCP εξυπηρέτη δημιουργεί μία νέα socket ώστε η διεργασία εξυπηρέτη να επικοινωνήσει με τον συγκεκριμένο πελάτη

• επιτρέπει στον εξυπηρέτη να μιλά με πολλαπλούς πελάτες

• αριθμοί θύρας αποστολέα χρησιμοποιούνται για να διακρίνει μεταξύ πελατών (περισσότερα στο Κεφ. 3)

Διάδραση socket πελάτη/εξυπηρέτη: TCP

Παράδειγμα εφαρμογής: πελάτης TCP

Παράδειγμα εφαρμογής: εξυπηρέτης TCP