Δίκτυα Υπολογιστών 20/11 8ο

παραλήπτης:
▪ ελέγχει εάν ληφθέν πακέτο είναι διπλότυπο

• κατάσταση υποδεικνύει εάν αναμενόμενος # ακολουθίας είναι 0 ή 1

▪ σημείωση: παραλήπτης δεν μπορεί να γνωρίζει εάν το τελευταίο του ACK/NAK
παρελήφθη σωστά από τονΝαποστολέα

rdt2.1: συζήτηση

αποστολέας:
▪ # ακολουθίας προστίθεται στο πακέτο
▪ δύο # ακολουθίας (0,1) αρκούν.
Γιατί;
▪ πρέπει να ελέγχει εάν ληφθέν ACK/NAK αλλοιωμένο
▪ δύο φορές περισσότερες καταστάσεις

• Κατάσταση πρέπει να “θυμάται” εάν
“αναμενόμενο” πακέτο θα έπρεπε να

έχει # ακολουθίας 0(παλίο) ή 1(καινούργιο)

rdt2.2: ένα πρωτόκολλο χωρίς NAK, άλλη μία τροποποίηση στο προτοκολό μας

▪ ίδια λειτουργικότητα με rdt2.1, χρησιμοποιώντας μόνον πακέτα ACK ( ποιο πακέτο επιβεβαιώνει αν το πήρα σωστά -> το 0 ή 1, αλλίος στέλνει ξανά το ACK)
▪ αντί για NAK, ο παραλήπτης στέλνει ACK για το τελευταίο πακέτο που έλαβε σωστά

- Παραλήπτης πρέπει να συμπεριλάβει ρητά τον # ακολουθίας του πακέτου που επιβεβαιώνει

▪ διπλότυπο ACK στον αποστολέα έχει ως αποτέλεσμα την ίδια ενέργεια όπως για το NAK: επαναμετάδοση τρέχοντος πακέτου
Όπως θα δούμε, TCP ακολουθεί αυτήν την προσέγγιση ώστε να μην χρησιμοποιεί NAK

rdt2.2: αποσπάσματα αποστολέα, παραλήπτη

Η γραμμή ονομάζεται=> μηχανή πεπερασμένης

rdt3.0: κανάλια με σφάλματα και απώλεια

Νέα υπόθεση για το κανάλι: υποκείμενο κανάλι μπορεί επίσης να χάνει πακέτα (δεδομένων, ACKs)

- checksum, # ακολουθίας, ACKs, επαναμεταδόσεις θα βοηθήσουν… αλλά δεν είναι αρκετά

Ε: Πώς χειρίζονται οι άνθρωποι απώλειες λέξεων μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη σε μία συζήτηση;

Προσέγγιση: αποστολέας περιμένει “λογικό” χρόνο για ACK
▪ επαναμεταδίδει εάν δεν λάβει ACK στον χρόνο αυτόν
▪ εάν πακέτο (ή ACK) απλά καθυστέρησε (δεν χάθηκε):

- επαναμετάδοση θα είναι διπλότυπο, αλλά αριθμοί ακολουθίας ήδη το αντιμετωπίζουν

- παραλήπτης πρέπει να ορίσει # ακολουθ. πακέτου που επιβεβαιώνει

▪ χρήση χρονομέτρου αντίστροφης→timer μέτρησης για διακοπή μετά από
“λογικό” ποσό χρόνου

rdt3.0 αποστολέας

rdt3.0 σε δράση

Απόδοση του rdt3.0 (stop-and-wait)

▪Usender: βαθμός χρήσης – κλάσμα χρόνου που χρησιμοποιεί το κανάλι ο αποστολέας

▪ παράδειγμα: ζεύξη 1 Gbps, καθυστέρηση διάδοσης 15 ms, πακέτο 8000 bit

L=χρονος για να πραξω 
▪ απαιτούμενος χρόνος για μετάδοση πακέτου στο κανάλι:

15ms + 8 μs

8μs

Συνολικος χρόνος για να πράξει

Συνολικος χρόνος χρήσης

15 ms

800 bit

rdt3.0: λειτουργία stop-and-wait

▪ απόδοση πρωτοκόλλου rdt 3.0 χάλια!
▪ πρωτόκολλο περιορίζει αποδοτικότητα υποκείμενης υποδομής (καναλιού)

rdt3.0: λειτουργία pipelined πρωτοκόλλων

pipelining (διοχέτευση): αποστολέας επιτρέπει πολλαπλά πακέτα “σε πτήση”, που δεν έχουν (ακόμα) επιβεβαιωθεί

- εύρος αριθμών ακολουθίας πρέπει να αυξηθεί

- buffering (ενταμίευση) σε αποστολέα και/ή παραλήπτη ( έτσι ώστε αν δεν μπορώ να στείλω τα πακέτα τότε τα κρατάω σε ένα buffer, έτσι να μπορώ να ξανα στέλω )

Pipelining: αυξημένος βαθμός χρήσης

Go-Back-N: αποστολέας DSD

▪ αποστολέας: “παράθυρο” έως N, διαδοχικά μεταδοθέντα αλλά ανεπιβεβαίωτα (μη ACKed) πακέτα
• # ακολουθίας k-bit στην κεφαλίδα του κάθε πακέτου

- Τα έστειλε , τέλειωσε και η επιβεβαίωση

- Μόνο τα έστειλε

- Μπορεί να τα στείλει

- Δεν υπάρχει χώρος να τα στείλει (άσπρο)

▪ σωρευτικό ACK: ACK(n): ACKs όλα τα πακέτα έως και # ακολουθίας n

- κατά την λήψη ACK(n): ολισθαίνει παράθυρο εμπρός για να ξεκινά από n+1

▪ χρονόμετρο για παλαιότερο πακέτο “σε πτήση”

▪ timeout(n): επαναμετάδοση πακέτου n και όλων των πακέτων υψηλοτέρου # ακολουθίας που είναι στο παράθυρο

Go-Back-N: παραλήπτης

▪ ACK-μόνον: πάντα στέλνει ACK για ορθά ληφθέν έως τώρα πακέτο, με τον μεγαλύτερο # ακολουθίας in-order (σε σωστή σειρά)

- μπορεί να δημιουργήσει διπλότυπα ACK

- χρειάζεται να θυμάται μόνον το rcv_base

▪ κατά την λήψη πακέτου εκτός σειράς:

- μπορεί να απορρίψει (δεν ενταμιεύει) ή να ενταμιεύσει: απόφαση της υλοποίησης

- επανεπιβεβαιώνει πακέτο με μέγιστο # ακολουθίας in-order (σε σωστή σειρά)

Go-Back-N σε δράση

Selective repeat (επιλεκτική επανάληψη)

▪παραλήπτης επιβεβαιώνει ξεχωριστά όλα τα ορθώς ληφθέντα πακέτα

- Ενταμιεύει (buffers) πακέτα, όπως χρειάζεται, για τελική παράδοση στο άνω επίπεδο, με την σωστή σειρά

▪αποστολέας times-out/επαναμεταδίδει πακέτα ξέχωρα μόνον για τα οποία δεν έλαβε AC

- αποστολέας τηρεί χρονόμετρο για κάθε ανεπιβεβαίωτο πακέτο

▪παράθυρο αποστολέα

- N διαδοχικοί # ακολουθίας

- περιορίζει πλήθος # ακολουθίας απεσταλμένων, ανεπιβεβαίωτων πακέτων

Selective repeat: παράθυρα αποστολέα, παραλήπτη

Selective repeat: αποστολέας και παραλήπτης

Selective Repeat σε δράση

Στέλνει μόνο για αυτά που δεν πήραν επιβεβαίωση

Selective repeat: ένα δίλημμα!

παράδειγμα:
▪ # ακολουθίας: 0, 1, 2, 3 (μέτρηση με βάση 4)
▪ μέγεθος παραθύρου = 3

Ε: ποια σχέση χρειάζεται μεταξύ
# ακολουθίας και μεγέθους
παραθύρου για αποφυγή του
προβλήματος στο σενάριο (β);→2N+1

Συνδεσμική μεταφορά: TCP
• Δομή τμήματος (segment)
• Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
• Έλεγχος ροής
• Διαχείριση συνδέσεων

TCP: επισκόπηση RFCs: 793,1122, 2018, 5681, 7323

▪ συνδεσμικό:

- χειραψία (ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου) αρχικοποιεί κατάσταση
αποστολέα, παραλήπτη πριν την ανταλλαγή δεδομένων

▪ ελεγχόμενης ροής: flow control

- αποστολέας δεν θα πλημμυρίσει παραλήπτη

▪ σημείο-προς-σημείο:

- ένας αποστολέας, ένας παραλήπτης

▪ αξιόπιστο, με σωστή σειρά, ρεύμα από byte:

- δεν υπάρχουν “όρια μηνύματος"

▪ πλήρως αμφίδρομα δεδομένα:

- αμφίδρομη ροή δεδομένων μέσω της ίδιας ζεύξεως

- MSS: maximum segment size (μέγιστο μέγεθος τμήματος)

▪ σωρευτικά ACKs
▪ pipelining:

- συμφόρηση TCP έλεγχος ροής
καθορίζουν μέγεθος παραθύρου

Δομή τμήματος (segment)

Πόσο μέγεθος σε byte είναι η γραμμή

32/8=8

Σώμα

42 +1 = 15 byte

5 byte

FIN=FINISH -> τερματικός συνδεσης ζητα SYN= δεν ζητά

STOP <->(Αντιστροφα)

Π.χ: the connect was RST

TCP: αριθμοί ακολουθίας, ACK

Αριθμοί ακολουθίας:

- “αύξων αριθμός” ρεύματος byte του πρώτου byte στα δεδομένα του τμήματος

επιβεβαιώσεις:

- # ακολουθίας του επόμενου byte που αναμένεται από την άλλη πλευρά

- σωρευτικό ACK

Ε: πώς χειρίζεται ο παραλήπτης τμήματα εκτός σειράς;

- Α: δεν αναφέρουν κάτι οι προδιαγραφές του TCP – αφήνεται στην υλοποίηση

42+1 γιατί ήταν ένα byte

→Μπορώ να έχω ένα απλό συρμα μέσω κάποιο απομακρυσμένο telnet= app

79+1